Support pour Tomtom One XL dans Touran 2007

Je voulais installer mon GPS dans le vide poche situé sur le tableau de bord et n’ayant rien trouvé dans le commerce, j’ai décidé d’en faire un que voici :
Support avec Tomtom One XL en position opérationnelle
[image: image1.jpg]



Support avec Tomtom One XL en position repos

[image: image2.jpg]



Support sans Tomtom en position opérationnelle
[image: image3.jpg]



Support sans Tomtom en position repos
[image: image4.jpg]



Détails mécanique :

J’ai utilisé des produits trouvés chez Leroy Merlin :

- 2 profilés en alu (carré de 15mm) avec des caches plastique aux extrémités pour faire joli mais aussi pour ne pas écraser le fil passant sous le plat de 15mm
- 2  Plats de 15mm de large

- 2 Tiges filetées

- 4 Ecrous à molette et rondelles plastique pour obtenir une bonne adhérence
- 1 Morceau de domino pour fixer le carré sur le fond du cache

  (La tige filetée rentre dans le trou du domino et la vis sert de fixation,
    voir photos suivantes)

[image: image5.jpg]



Vide poches vue de dessous :

[image: image6.jpg]



Détails électriques :

J’ai mesuré approximativement la consommation sur 12v :
- 9 ma avec Tomtom débranché

- 230 ma avec Tomtom branché mais hors tension 

- 420 ma avec Tomtom branché et sous tension

[image: image7.jpg]|garette nghterAdapto ﬂ

®FcERC

023818 - tomtom 1

INPUT:12/24V (4N00.007)
| OUTPUT:5V2A DOM:01/2007

S ©—GE—@®  MADEINCHINA




J’ai ouvert le convertisseur qui fabrique du 5v à partir du 12v et relevé le schéma électrique :

[image: image8.jpg]



J’ai pu constaté que Tomtom a intégré plusieurs sécurités dans son convertisseur 

1. La diode D1, protège l’entrée du convertisseur contre un branchement à l’envers du 12V
(Le fusible de l’allume cigare du Touran devrait fondre si cela arrivait)
2. Un fusible de 2A protège le convertisseur Tomtom contre toute surconsommation 
3. De plus si le circuit convertisseur tombait en panne il ne faudrait pas qu’il envoie du 12v sur Tomtom, Dans cette hypothèse le transistor Q1 serait commandé pour faire fondre le fusible du convertisseur et protéger votre Tomtom

4. La Led1 verte est branchée après le fusible et elle s’allume dès qu’il y a du 12 v sur le convertisseur 
(=> Si elle est éteinte, vérifier le fusible monté sur le convertisseur et l’arrivée du 12V)

[image: image9.jpg]



Sur le convertisseur Tomtom, je retire la partie gauche de la photo précédente et je branche un câble pour amener du 12V sans passer par l’allume cigare
[image: image10.jpg]



Ne voulant pas de fil apparent sur l’allume cigare, et ne voulant pas qu’il y ait toujours du 12v sur le convertisseur Tomtom, je vais faire le câblage suivant avec un interrupteur monté près du bouton ESP


[image: image11.jpg]



Je récupère le 12v de l’allume cigare, sans couper le faisceau d’origine de la voiture 

Pour cela je confection 3 rallonges male/femelle à partir de cosses que je redresse et sur lesquelles je coupe la partie recouverte de plastique

[image: image12.jpg]



Sur une des 3 cosses je soude un fil bleu comme le montre la photo
Sur une autre des 3 cosses je soude un fil rouge (idem fil bleu)

Sur la troisième cosse je ne soude rien

J’embroche les 3 cosses femelles dans l’allume cigare et je remboîte le connecteur d’origine
Je mets un collier de maintien entre la prise du faisceau et l’allume cigare pour assurer le coup

Décembre 2007
Michel 91

+ 0V





+12V





Vers Tomtom





Domino





Prise allume cigare vue arrière





12V Eclairage





Interrupteur avec voyant monté à la place de l’option « ParkAssist »





12V AC





0V AC











