Dépose et repose d’une vitre arrière (gauche ou droite)
Dépose :

- Déposer le revêtement de la porte arrière.
- Retirer les capuchons 4 en faisant levier.

- Abaisser la glace de porte jusqu'à ce que la goupille expansible 2 et la cheville expansible 3 soient accessibles dans la découpe du lève-glace

[image: image1.png]


  

Référence de la cheville (Pivot) : 6N0839511
[image: image2.png]


 Nota:

- Si cette étape de travail ne peut pas être effectuée à cause d'un défaut du lève-glace électrique, il est possible de dévisser le moteur du lève-glace pour abaisser la glace.

- Visser une vis de 5 mm (env. 70 mm de long) dans la goupille expansible 3 et retirer la vis de la cheville expansible 2.

- Visser une vis de 8 mm (env. 80 mm de long) dans la cheville expansible 2.

[image: image3.png]


 Nota:

- En vissant la vis dans la cheville expansible, ne pas exercer une pression trop forte sur la cheville, car celle-ci risque sinon de tomber dans l'intérieur de la porte.

- Extraire la cheville expansible 2 du guidage de lève-glace 1 et donc de la glace de porte.

- Saisir le lécheur intérieur de glace 1 avec une pince 2. Déplacer ensuite la pince dans le sens de la flèche et extraire en même temps le lécheur de glace 1 par le haut du flasque de porte.

- Pour faciliter le démontage du lécheur de glace, utiliser une cale en plastique avec la pince 3.

- Retirer le guide-glace 3 du profilé central 1 et l'extraire en le guidant

[image: image4.png]



- Dévisser les vis 2 et faire glisser le profilé central-1 vers le bas flèche a jusqu'à ce que l'extrémité supérieure du profilé central apparaisse hors du cadre de glace

- Retirer la partie supérieure du profilé central 1 du joint de la glace fixe et retirer le profilé central par le haut flèche b hors du pertuis de porte.
[image: image5.png]



Repose :
[image: image6.png]


  Nota :

- Pour une plus grande clarté de la figure, la platine-support n'est pas représentée.

- En cas de travaux de montage sur la glace de porte, la cheville expansible et la goupille expansible doivent systématiquement être remplacées. 

Référence de la cheville (Pivot) : 6N0839511
- Avant la mise en place de la cheville expansible 2 et de la goupille expansible 1, vérifier si la glace 3 est endommagée

- Centrer la cheville expansible 2 et mettre la cheville expansible en place lorsque la glace 3 est déposée.

- Enfoncer à ras la goupille expansible 1 dans la cheville expansible 2.

- Mettre en place la glace de porte 3 dans la porte et introduire la glace de porte dans la fente du guide-glace 4.

- Arrêter la glace 3 dans le lève-glace 4 avec une légère pression d'en haut flèche noire
- Procéder ensuite dans l'ordre inverse de la dépose.

- Effectuer un contrôle de fonctionnement avant de monter le revêtement de porte !
[image: image7.png]



